工程量清单总说明

- 工程概况

- 1.工程名称：杭州融担集团大厦3楼装修工程

- 2.建设单位：杭州市融资担保集团有限公司

3.工程地点：杭州市上城区清江路188号

4.工程规模及内容：融担大厦三楼精装修、电气、空调等工程，具体祥见施工图。

- 工程招标范围

招标范围：融担大厦三楼精装修、电气、空调等工程，具体祥见施工图。

- 编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；

2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

4.杭州大匠之心装饰工程有限公司绘制的设计图纸。

5.《杭州造价信息》2026年第5期正刊、《浙江省造价信息》2026年第5期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计入；

6.相关解释、政策文件及法律法规等。

- 工程质量、工期

工程质量、工期：见本工程招标文件。

- 有关事项说明

- 装修工程

- 经设计单位确认，墙面、天棚节点阻燃板为12mm厚，木龙骨为30*30mm；

- 经设计单位确认，人造石窗台板20mm厚，倒角磨边；

- 经设计单位确认，会议室C立面均为18mm厚阻燃板基层及4mm厚灰色金属铝板面层；

- 经设计单位确认，会议室D立面均为15mm厚成品木饰面；

- 经设计单位确认，凹凸造型灰色烤漆板厚度为20mm；

- 经设计单位确认，贵宾接待室硬包厚度10mm，阻燃板基层为18mm；

- 经设计单位确认，装饰画边框为金属铜收边，装饰画计入本次预算；

- 经设计单位确认，贵宾接待室暗门为硬包暗门；

- 经设计单位确认，新砌砌体均为200mm厚轻质砌块墙，砌块暂按B06 A3.5考虑；

- 经设计单位确认，木龙骨刷三遍防火涂料；

- 经设计单位确认，蜂窝铝板厚度为20mm；

- 经设计单位确认，艺术漆为两底两面；

- 经设计单位确认，门槛石为20mm厚大理石，30厚1;3水泥砂浆粘结层；

- 经设计单位确认，冲孔吸音板厚度为10mm，A级木饰面；

- 经设计单位确认，贵宾室墙面嵌条为10*10mm不锈钢嵌条；

- 经设计单位确认，报告厅踢脚线做法为12mm基层板+1.2mm仿铜不锈钢；

- 经设计单位确认，石材干挂竖向龙骨间距为1000mm，横向龙骨间距600mm；

- 经设计单位确认，不锈钢门套做法为18mm阻燃板基层+1mm镜面不锈钢饰面；

- 经设计单位确认，涂料抹灰层厚度均为30mm厚；

- 经设计单位确认，地砖楼地面除电梯报告厅前厅不需要美缝，其余地砖均需美缝；

- 经设计单位确认，展厅门头“展厅”二字暂不计入本次预算；

- 经设计单位确认，展厅墙面暂不计入本次预算，新建墙体部位墙面暂按无机涂料做法计入；

- 经设计单位确认，该项目无窗帘盒；

- 经设计单位确认，报告厅辅房茶水间吊柜为免漆板内外藤编成品柜门，下柜为免漆板内柜，外烤漆板柜门含压线条；

- 经设计单位确认，茶水间下柜柜背需贴600*600mm瓷砖，30mm厚粘结砂浆；

- 经设计单位确认，新建砌体墙顶部采用砂浆塞缝；

- 经设计单位确认，卫生间隔断为20mm厚哑光铝板成品隔断，小便池隔断为10mm夹绢玻璃，不锈钢收边。

- 经设计单位确认，卫生间墙面岩板为规格为1200*300*9mm，采用专用粘结剂；

- 经设计单位确认，仅茶水间墙面砖需做美缝；

- 拆除原有建筑、结构部分及建筑垃圾清理外运等所需的一切费用暂按35000元/项计入，结算时按实调整；

- 图纸上未体现的地毯及墙面饰面材料技术参数按设计提供的技术参数计入。

- 展厅临时通道部位吊顶天棚暂按10000元/项计入，结算时按实调整。

- 安装工程

- 电气系统，从变电所出线开始，算至末端用电设备，其中空调配电总箱3APKT的进线电源暂估100m，公共照明配电箱3ALG的进线电源暂估6m，普通照明楼层总箱3AL的进线电源暂估5m；

- 弱电系统，从弱电机柜开始（不含机柜内部布置情况），算至末端用电设备；

- 火灾报警系统，从消防端子箱开始，算至末端消防器具、模块；

- 消火栓、喷淋系统，按系统图、平面图标注计入，其中接二层、四层管网的水管，考虑楼板开孔及套管；

- 给排水系统，从立管与支管的三通交界处开始，算至末端洁具。

- 本工程主要材料按以下参考品牌或生产厂家要求计价，施工时主要材料品牌或生产厂家必须符合以下参考品牌或生产厂家（或相当于该品牌或厂家，必须经建设单位认可）。具体品牌或生产厂家、规格见下表:

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 参考品牌或生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼龙地毯 | 600*600mm尼龙地毯，30oz/yd盎司，纱线100%进口尼龙，地毯厚度≥6mm | 萧氏、坦德斯、戴索 |  |
| 2 | 尼龙地毯 | 600*600mm尼龙地毯，30oz/yd盎司，纱线100%进口尼龙，地毯厚度≥6mm | 萧氏、坦德斯、戴索 |  |
| 3 | 尼龙地毯 | 600*600mm尼龙地毯，30oz/yd盎司，纱线100%进口尼龙，地毯厚度≥6mm | 萧氏、坦德斯、戴索 |  |
| 4 | 手工毯 | 5.5磅，毛纱成分：80%新西兰羊毛，20%尼龙加丝 | 萧氏、坦德斯、戴索 |  |
| 5 | 木饰面 | 多层板混油厚度12mm，木饰面厚度12mm | 千年舟、红兔家居、谛梵木业 |  |
| 6 | 木饰面 | 成品木饰面，面层不低于0.5mm厚木皮，芯层材质：无机金属矿物质板 | 宁敏、九木、古斯塔夫 |  |
| 7 | 冲孔吸音板 | 成品木饰面，面层不低于0.5mm厚木皮，芯层材质：无机金属矿物质板 | 宁敏、九木、古斯塔夫 |  |

- 取费标准：

（一）土建及装饰部分

1.安全文明施工费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于8.93%，否则作废标处理；

2.企业管理费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于2.49%，否则作废标处理；

3.规费取费基数为人工费+机械费，规费费率不得低于7.73%，否则作废标处理；

4.税金费率 9%，取费基础为税前工程造价，税金不得作为竞争性报价，否则作废标处理。

（二）安装部分

1.安全文明施工费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于6.66 %，否则作废标处理；

2.企业管理费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于3.26 %，否则作废标处理；

3.规费取费基数为人工费+机械费，规费费率不得低于9.19 %，否则作废标处理；

4.税金费率 9 %，取费基础为税前工程造价，税金不得作为竞争性报价，否则作废标处理。